# 同步轨道航天器倾角摄动演变分析

不同初始升交点赤经（-180°～+180°）和带符号倾角（-8°～+8°）的解析对比

生成日期：2026-04-21；模型：GEO 一阶倾角矢量长期摄动模型；周期取 53.0 年，强迫中心幅值取 7.3°。

# 1. 分析结论摘要

• 倾角演变最适合用二维倾角矢量描述。初始升交点赤经决定倾角矢量相对强迫中心的相位，初始倾角决定离强迫中心的距离。

• 在本报告采用的坐标下，+8° 且 RAAN=0° 的初值接近强迫中心，长期倾角约在 6.6°～8.0° 内变化，是自然漂移幅度最小的一类。

• +8° 且 RAAN=±180°，或等价的 -8° 且 RAAN=0°，与强迫中心反相，完整 53 年周期内最大倾角可达约 22.6°。

• 零倾角初值与 RAAN 无关，倾角从 0° 开始增长，初始增长率约 0.865°/year，约半个周期后达到约 14.6°。

• RAAN=+90° 与 RAAN=-90° 的完整周期最大值相同，但前 5～15 年的变化不同；这是倾角矢量绕强迫中心单向转动带来的相位差。

# 2. 变量、符号和正负倾角约定

标准 Kepler 根数中的轨道倾角 i 应满足 i ≥ 0。为扫描“正负 8°”初值，本报告采用带符号倾角 i_s 的工程约定：负倾角不是一个独立的标准根数，而是倾角矢量反向的简写。

若 i_s < 0，则 (i_s, Ω0) 等价于 (|i_s|, Ω0 + 180°)。因此，表格中 -180° 与 +180° 是同一条边界方向；保留二者是为了显示边界连续性。

I0 = i_s [ cos(Ω0 - Ωc),  sin(Ω0 - Ωc) ]^T

i(t) = || I(t) ||,    Ω(t) = atan2(I_y(t), I_x(t)) + Ωc

其中 Ωc 是强迫中心方向。本报告令 Ωc = 0°，所以图表中的 RAAN 应理解为相对强迫中心方向的角度。若用于某一实际历元，只需要把所有 RAAN 整体平移 Ωc(epoch)。

| 符号 | 取值/定义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| I = [Ix, Iy]^T | 二维倾角矢量 | 单位为 deg；小倾角近似下可直接使用角度值。 |
| i_s | -8°～+8° | 带符号初始倾角；负号表示矢量反向。 |
| Ω0 | -180°～+180° | 初始升交点赤经；本报告取相对强迫中心方向。 |
| Ic | 7.3° | GEO 拉普拉斯平面对应的强迫倾角矢量幅值。 |
| T | 53.0 year | GEO 倾角矢量长期周期。 |
| ω | 2π/T = 0.1186 rad/year | 倾角矢量平均角速度。 |

# 3. 一阶倾角矢量摄动模型

对近圆地球同步轨道，在不进行南北位置保持时，日月第三体引力与地球 J2 共同决定轨道面的长期平均运动。工程一阶模型可把倾角矢量看成围绕强迫中心作等角速度转动：

I(t) = Ic + R(ωt) [ I0 - Ic ]

R(θ) = [ cosθ  -sinθ ;  sinθ   cosθ ]

Ic = [ Ic, 0 ]^T,    Ic = 7.3°,    ω = 2π / 53 year

对任意初值，轨迹圆半径为：

ρ = || I0 - Ic ||

因此完整长期周期内的最小、最大倾角可直接由几何关系得到：

i_min = | Ic - ρ |,    i_max = Ic + ρ

零倾角时 I0 = 0，ρ = Ic，因此：

i(t) = 2 Ic |sin(ωt/2)|

di/dt |t≈0 ≈ Ic ω = 0.865 deg/year

若用 GEO 圆轨道速度 3.075 km/s 粗略估算南北控量级，0.85°/year 对应 ΔV ≈ V·Δi_rad ≈ 3.075×0.0148 = 45.5 m/s/year，与常用 GEO 南北位置保持量级一致。

# 4. 初值相位对长期包络的影响

下图给出完整 53 年周期内的最大倾角。横轴为初始 RAAN，纵轴为带符号初始倾角。颜色越暖，表示长期可达到的最大倾角越高。

图 1  完整 53 年周期内的最大倾角热力图。

完整周期最大值只取决于初始倾角矢量到强迫中心的距离 ρ，所以图 1 关于相位呈几何对称。靠近强迫中心的初值，ρ 小，倾角变化幅度小；反相初值，ρ 大，长期最大倾角显著增大。

## 4.1 代表性工况

| 工况 | i_s (deg) | RAAN (deg) | ρ (deg) | i_min (deg) | i_max (deg) | i(10yr) (deg) | 解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 近强迫中心 | +8.0 | 0.0 | 0.7 | 6.6 | 8.0 | 7.6 | 长期摆幅最小，适合说明自然稳定相位。 |
| 零倾角 GEO | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 0.0 | 14.6 | 8.2 | RAAN 无定义；从 0° 开始约 0.865°/year 增长。 |
| 正交相位 +90° | +8.0 | 90.0 | 10.8 | 3.5 | 18.1 | 4.7 | 完整周期最大值中等，前 10 年增长较慢。 |
| 正交相位 -90° | +8.0 | -90.0 | 10.8 | 3.5 | 18.1 | 15.5 | 完整周期最大值相同，但前 10 年增长较快。 |
| 反强迫中心 | +8.0 | 180.0 | 15.3 | 8.0 | 22.6 | 14.3 | 长期最大倾角最高的一类。 |
| 负倾角等价反相 | -8.0 | 0.0 | 15.3 | 8.0 | 22.6 | 14.3 | 等价于 +8° 且 RAAN=180°。 |

从上表可以看出，带符号倾角的负号主要改变相位。例如 -8°/0° 与 +8°/180° 等价，均为反强迫中心方向；+8°/0° 则接近强迫中心。

# 5. 前 10 年演变：RAAN 正负号的相位差

下图给出第 10 年时的倾角分布。与完整周期最大值不同，固定时刻的倾角会受旋转方向影响，因此 +RAAN 与 -RAAN 在前期演变上并不完全相同。

图 2  第 10 年倾角热力图。

当初始矢量位于强迫中心的“顺转前方”时，短期可能先靠近强迫中心，倾角降低；位于“顺转后方”时，短期会先远离强迫中心，倾角升高。实际工程判断应同时看完整周期包络和任务寿命内的固定时间窗口。

# 6. 时间历程与倾角矢量轨迹

图 3 展示几个典型初值在 53 年内的倾角模长变化。图 4 展示对应的倾角矢量平面轨迹，轨迹圆心为强迫中心。

图 3  典型工况倾角时间历程。

图 4  倾角矢量平面轨迹。

图 4 中所有轨迹均为绕强迫中心的圆。圆越大，倾角模长的长期摆幅越大。初始点与强迫中心越接近，后续自然倾角越稳定；初始点与强迫中心越反向，后续倾角越容易增长到高值。

# 7. RAAN × 倾角初值矩阵

下表给出完整周期最大倾角 i_max。单位均为 deg。

| RAAN \ i_s | -8 | -4 | 0 | +4 | +8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -180.0 | 8.0 | 10.6 | 14.6 | 18.6 | 22.6 |
| -135.0 | 13.2 | 12.6 | 14.6 | 17.8 | 21.4 |
| -90.0 | 18.1 | 15.6 | 14.6 | 15.6 | 18.1 |
| -45.0 | 21.4 | 17.8 | 14.6 | 12.6 | 13.2 |
| 0.0 | 22.6 | 18.6 | 14.6 | 10.6 | 8.0 |
| 45.0 | 21.4 | 17.8 | 14.6 | 12.6 | 13.2 |
| 90.0 | 18.1 | 15.6 | 14.6 | 15.6 | 18.1 |
| 135.0 | 13.2 | 12.6 | 14.6 | 17.8 | 21.4 |
| 180.0 | 8.0 | 10.6 | 14.6 | 18.6 | 22.6 |

下表给出第 10 年倾角 i(10yr)。单位均为 deg。

| RAAN \ i_s | -8 | -4 | 0 | +4 | +8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -180.0 | 7.6 | 6.8 | 8.2 | 10.9 | 14.3 |
| -135.0 | 1.6 | 4.3 | 8.2 | 12.1 | 16.1 |
| -90.0 | 4.7 | 5.3 | 8.2 | 11.7 | 15.5 |
| -45.0 | 10.3 | 8.4 | 8.2 | 9.7 | 12.5 |
| 0.0 | 14.3 | 10.9 | 8.2 | 6.8 | 7.6 |
| 45.0 | 16.1 | 12.1 | 8.2 | 4.3 | 1.6 |
| 90.0 | 15.5 | 11.7 | 8.2 | 5.3 | 4.7 |
| 135.0 | 12.5 | 9.7 | 8.2 | 8.4 | 10.3 |
| 180.0 | 7.6 | 6.8 | 8.2 | 10.9 | 14.3 |

# 8. 使用建议与局限

• 若目标是长期自然漂移包络评估，可直接使用 i_min / i_max 公式，重点关注初始倾角矢量到强迫中心的距离。

• 若目标是任务寿命内的漂移预测，应使用 I(t) 公式计算 5 年、10 年、15 年等固定时刻，而不是只看完整周期最大值。

• 本报告为平均化解析模型，未包含太阳光压、东西漂移、偏心率耦合、地球高阶非球形项、具体历元下的日月相位和机动控制律。精确任务分析应使用 STK/HPOP、GMAT 或项目内 SPICE/轨道力学服务进行数值积分校核。

• 若需要把图中的相对 RAAN 转换为 J2000/ICRF 绝对 RAAN，需要确定实际历元下的强迫中心方向 Ωc，并做整体相位平移。

附：完整扫描数据已随文档生成在同目录 CSV 文件 geo_inclination_summary.csv 中。